附件2：

政府专职消防队员业务理论题库

- 1、燃烧是一种放热发光的（ A）。（易）

- A、化学反应       B、物理反应

- C、光电反应       D、分解反应

- 2、燃烧过程中的化学反应十分复杂，有（B），有分解反应。（易）

- A、复分解反应     B、化合反应

- C、聚合反应       D、分解反应

- 3、在燃烧反应过程中，如果生成的燃烧产物不能再燃烧，称为（A）。（易）

- A、完全燃烧               B、不完全燃烧

- C、充分、燃烧             D、猛烈燃烧

- 4、（A）是物质从一种状态迅速转变成另一状态，并在瞬间放出大量能量，同时产生声响的现象。（易）

- A、爆炸              B、闪燃

- C、自燃              D、着火

- 5、（A）起火属于A类火灾。（易）

- A、棉花             B、汽油

- C、氢气             D、钾

- 6、B类火灾是指（B）引起的火灾。（易）

- A、可燃固体              B、可燃液体

- C、可燃气体              D、核物质

- 7、一次死亡（ C ）人以上（含本数）的火灾为特大火灾。（易）

- A、15              B、5

- C、30              D、50

- 8、在很多燃烧现象中，燃烧速度是由物质的扩散（A）决定的。（易）

- A、速度            B、密度

- C、强度            D、浓度

- 9、成捆堆放的棉、麻、纸张及大量堆放的煤、杂草、湿木材等，受热后易发生（C）。（易）

- A、燃烧          B、自燃

- C、阴燃          D、闪燃

- 10、在固体可物中，燃点较低、燃烧剧烈的称为（A）固体。（易）

- A、易燃          B、难燃

- C、可燃          D、自燃

- 11、木材在（D）燃烧产物中的产生少量水汽及一氧化碳。（难）

- A、90～180℃           B、1200～2200℃

- C、200～500℃          D、200～280℃

- 12、可燃气体（蒸气）只有达到一定（A），遇着火原才会发生燃烧（爆炸）。（易）

- A、浓度            B、温度

- C、湿度            D、程度

- 13、以下（D）不是可燃气体。（易）

- A、液化石油气        B、甲烷

- C、乙炔              D、氯气

- 14、搬离可燃物的灭火方法是（C）。（易）

- A、窒息法       B、冷却法

- C、隔离法       D、抑制法

- 15、以下物质燃烧时火焰不显光的是（A）。（中）

- A、乙酸            B、乙醇

- C、乙炔            D、丙酮

- 16、含碳量在（D）以上的可燃物，燃烧时产生显光，并带有大量黑烟的火焰。（难）

- A、10%              B、30%

- C、40%              D、60%

- 17、火焰中由二次空气供氧所形成的火焰峰面称为（D）。（易）

- A、火焰         B、焰心

- C、内焰         D、外焰

- 18、燃烧产物不属于对灭火工作不利的方面是（A）。（易）

- A、在一定条件下有阻燃作用       B、引起人员中毒、窒息

- C、影响视线                     D、成为火势发展、蔓延的因素

- 19、二氧化碳的浓度达到（C）时，绝大多数的燃烧都会熄灭。（难）

- A、10%-20%         B、20%-25%

- C、30%-35%         D、45%-50%

- 20、在密闭或通风不良的场所发生火灾，燃烧速度（C）。（易）

- A、不变         B、加快

- C、减慢         D、先减慢后加快

- 21、以下（A）火灾属于D类火灾。（易）

- A、钠          B、铜

- C、磷          D、棉

- 22、粉尘的颗粒度越小，相对面积越大，燃烧速度越快，爆炸下限（ D ）。（易）

- A、越快                 B、不变

- C、越高                D、越低

- 23、压缩气体和液化气体按其危险特性可分为（B）、不燃气体和有毒气体。（易）

- A、腐蚀性气体         B、易燃气体

- C、惰性气体           D、助燃气体

- 24、可燃物质受热发生自燃的最低温度叫（ C  ）。（易）

- A、燃点         B、闪点

- C、自燃点       D、着火点

- 25、汽油的闪燃点为（ C  ）℃。（难）

- A、-10          B、-30

- C、-50          D、-70

- 26、可燃液体的压力越高，自燃点（ B  ）。（易）

- A、越高         B、越低

- C、不变         D、不能确定

- 27、室内火灾燃烧产物中有水汽、二氧化碳和少量的一氧化碳等其它气体，有热量散发，火焰温度一般在500℃以上，这一阶段是（  A  ）。（易）

- A、火灾初起阶段         B、火灾发展阶段

- C、火灾下降阶段         D、火灾熄灭阶段

- 28、自由燃烧阶段，辐射热急剧增加，辐射面积增大，燃烧扩大到整个室内，并有可能出现轰燃，这一阶段是（  B  ）。（易）

- A、火灾初起阶段          B、火灾发展阶段

- C、火灾下降阶段          D、火灾熄灭阶段

- 29、木材的燃烧形式属于（B）。（易）

- A、蒸发燃烧            B、分解燃烧

- C、表面燃烧            D、阴燃

- 30、固体燃烧物质的燃点高于（ A ）为可燃固体。(难)

- A、300℃         B、400℃

- C、500℃       	D、600℃

- 31、固体燃烧物质的燃点低于（ B ）为易燃固体 。 (难)

- A、200℃         B、300℃

- C、350℃       	D、400℃

- 32、下列不属于重大危险源调查内容的是（ D ）。（易）

- A、基本情况        B、周边环境

- C、社会资料        D、消防水源

- 33、（A）是消防部队训练科目之一，也是消防官兵掌握对象火灾情况，做到知己知彼，不打无把握之战的有效措施。（易）

- A、熟悉辖区情况     B、消防业务理论

- C、想定作业         D、日常训练

- 34、（  A  ）是指有可能发生造成重大人员伤亡，重大财产的火灾，爆炸、毒害等灾害事故的场所设施。（易）

- A、消防重大危险源        B、危险化学品生产、储存场所

- C、人员密集场所          D、大型化工企业

- 35、下列不属于消防人员基本防护装备的是（ C ）。（难）

- A、消防头盔                B、灭火防护服

- C、封闭式防化服            D、空气呼吸器

- 36、正压式空气呼吸器气瓶的最高工作压力是（ C ）MPa。（易）

- A、20							B、25

- C、30							D、35

- 37、救生气垫适用于（ D  ）以下的楼层下跳逃生。（中）

- A、40米                    B、30米

- C、20米                    D、10米

- 消防员可穿着（ C ）进入火焰区进行灭火救援。（中）

- 38、A、灭火防护服              B、封闭式防化服

- C、避火服                  D、防火防化服

- 39、机动链锯可用于切割（ B ）。（易）

- A、木质结构                 B、玻璃幕墙

- C、金属门窗                 D、混凝土

- 40、往返式缓降器下降速度(  C  )。（中）

- A、随人体重量饿定            B、由他人控制

- C、由使用人控制              D、自动控制

- 41、（ A ）主要用于运送和保护脊（颈）椎受伤人员。（中）

- A、躯体固定气囊           B、肢体固定气囊

- C、救生三角架             D、折叠式担架

- 42、当PQ8空气泡沫枪的工作压力为（ D ）Mpa时，其射程为28米。（难）

- A、0、4                 B、2、5

- C、1、6                 D、0、7

- 43、通常情况下，当正压式空气呼吸器压力低于（ A ）Mpa时报警。（中）

- A、6                   B、8

- C、10                  D、12

- 44、空气泡沫钩管可用于扑救（ B ）火灾。（易）

- A、地下建筑            B、油品储罐

- C、高层建筑            D、气体储罐

- 45、热像仪主要用于（ A ）。（中）

- A、寻找被困人员         B、水质分析

- C、检测气象             D、可燃气体检测

- 46、救生气垫每次使用间隔时间应为( D )秒，不准2人同时使用。(难)

- A、1                    B、1～2

- C、2～3                 D、3～5

- 47、空气泡沫枪一般主要用于扑救（ A ）。（中）

- A、易燃、可燃液体火灾            B、可燃气体火灾

- C、可燃金属火灾                  D、固体可燃物火灾

- 48、（ C ）用于产生大流量、远射程、高强度射流，以扑救大规模、大面积火灾。（中）

- A、直流水枪               B、空气泡沫枪

- C、水（泡沫）炮           D、多用水枪

- 49、普通水罐消防车扬程可达到（ C ）米。（难)

- A、1100～1300              B、50～70

- C、110～130                D、330～350

- 50、组合臂式举高消防车高度可达（ A ）米以上。（难)

- A、72                      B、53

- C、41                      D、20

- 51、消防避火服防火温度一般为（ B ）℃。（难)

- A、800                  B、1800

- C、2000                 D、500

- 52、在狭小空间长时间作业，无法使用个人携带式空气呼吸器时，应使用（ A ）。（难)

- A、移动式供气源                B、氧气呼吸器

- C、强式送风器                  D、过滤式防毒面具

- 53、（ C ）用于在黑暗、浓烟条件下观察火源及火势蔓延方向，寻找被困人员。（易)

- A、有毒气体探测仪             B、生命探测仪

- C、热像仪                     D、蛇眼可视仪

- 54、机动排烟机以（ A ）为动力。（易)

- A、内燃机                 B、蒸汽

- C、风力                   D、高压水

- 55、可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有（ D ）现象，称为燃烧。

- A、火焰，发光   B、发光，发烟   C、火焰，发烟   D、火焰，发光和发烟

- 56、物质由一种状态迅速地转变另一种状态，并在瞬间以机械力的形式释放出巨大能量，或是气体。蒸气在瞬间发生剧烈膨胀等现象，称为（ D ）。

- A、闪燃     B、着火    C、自燃    D、爆炸

- 57、防化手套主要用于（ C ）的手部防护。

- A、高电压场合   B、有割伤场合   C、化学灾害事故现场   D、高温场合

- 58、男军人不得留长发、大鬓角和胡须，蓄发不得露于帽外，帽墙下发长不得超过（ B ）厘米。

- A、 1       B、 1.5       C、 2

- 59、部队集体组织游泳，必须经（ A ）以上首长批准，由干部亲自带队到正式游泳场所进行。

- A、支队        B、大队        C、中队

- 60、战备等级分为（ A ）一级战备、二级战备。

- A、经常性战备       B、一般战备       C、三级战备

- 61、被称为人员密集场所的室内人数至少是（ C ）人。

- A、70        B、60       C、50       D、40

- 62、消防车通道的宽度不应小于（ C ）米。

- A、2        B、3        C、4       D、5

- 63、扑救精密仪器火灾应使用的灭火器类型是（ B ）。

- A、干粉灭火器   B、二氧化碳灭火器    C、泡沫灭火器    D、1211灭火器

- 64、发生火灾时，基本的正确应变措施是( C )。

- A、发出报警，自己一个人去扑救                B、尽力挽救个人损失

- C、发出报警，疏散，在安全情况下设法扑救      D、原地等待救援

- 65、身上着火后，下列哪种灭火方法是错误的（ C ）。

- A、就地打滚           B、用厚重衣物覆盖压灭火苗；

- C、迎风快跑           D、迅速脱掉衣服

- 66、椐统计，火灾中死亡的人有80％以上属于（ B ）。

- A、被火直接烧死    B、烟气窒息致死    C、跳楼致死    D、被东西砸死

- 67、火场上扑救原则是（ A ）。

- A、先人后物、先重点后一般、先控制后消灭    B、自己能躲则躲

- C、先物后人                                D、第一就考虑扑火

- 68、灭火器的压力表指针指在什么位置时，压力为正常（ C ）。

- A、红区      B、黄区      C、绿区       D蓝色

- 69、带电物体发生火灾时，不能选用下列哪种灭火器（ B ）。

- A、二氧化碳灭火器     B、清水泡沫灭火器

- C、干粉灭火器         D、1211灭火器

- 70、大型油罐应设置以下哪种自动灭火系统（ A ）。

- A、泡沫灭火系统 B、二氧化碳灭火系统C、囱代烷灭火系统 D、喷淋灭火系统

- 71、全国“119”消防宣传日是每年的（ D ）。

- A、1月19日      B、6月19日     C、9月11日     D、11月9日

- 72、低压水带有（ C ）Mpa等。

- A、0.5 、0.7、1.0         B、0.7、1.0、1.3

- C、0.8 、1.0、1.3         D、0.8、0.9、1.0

- 73、中压水带有（ D ）Mpa等。

- A、1.5、2.5       B、1.6、2.6      C、1.5、2.6      D、1.6、2.5

- 74、高压水带有（ C ）Mpa等。

- A、2          B、3        C、4         D、5

- 75、因物质本身起化学反应，产生大量气体和高温而发生的爆炸称为（ B ）。

- A、物理爆炸   B、化学爆炸   C、粉尘爆炸   D、核爆炸

- 76、泡沫灭火剂灭火的主要机理是（ A ）。

- A、冷却，窒息 B、抑制燃烧链式反应 C、降低氧浓度 D、降低氧浓度和冷却

- 77、室内火灾中，可燃物表面全部卷入燃烧的瞬间状态叫做（ C ）。

- A、爆炸   B、爆燃   C、轰燃  D、回燃

- 78、充实水柱是指由水枪喷嘴起到射流百分之九十的水柱水量穿过直径（ B ）圆孔处的一段时间长度。

- A、30cm   B、38cm   C、39cm   D、41cm

- 79、不属于危险化学物品事故现场洗消内容的是（ D ）。

- A、染毒区域内人员、建筑物和场地   B、参战文员皮肤、眼睛等染毒部位

- C、参战器材装备                   D、围观人员

- 80、火灾发生、发展的整个过程始终伴随着（ D ）过程。

- A、热辐射     B、热对流    C、热传导    D、热传播

- 81、根据燃烧前可燃气体的可燃与（ C ）的不同，燃烧可分为两大类。

- A、混合时间   B、混合浓度    C、混合状况   D、混合方式

- 82、当燃烧区的水蒸气浓度达到（ C ）以上时，燃烧就会停止。

- A、5%       B、15%        C、35%        D、55%

- 83、完全燃烧的燃烧产物都是（ D ）气体。

- A、可燃、惰性     B、不燃     C、惰性     D、不燃、惰性

- 84阴燃在改变通风条件，增加供氧量或可燃物中水分蒸发到一定程度，可转变为（ A ）。

- A、有焰燃烧      B、无焰燃烧      C、自燃      D、闪燃

- 85、超高层建筑物中专供火灾发生时人员临时避难时使用的楼层（房间）叫（ B ）。

- A、逃生层     B、避难层       C、安全层     D、庇护层

- 86、高层建筑火灾扑救中进攻路线首选（ B ）。

- A、防烟楼梯层    B、消防电梯    C、封闭电梯   D、敞开楼梯间

- 87、消防电梯区别于普通电梯最容易辨认的特征是（ D ）。

- A、客梯或工作电梯使用        B、全称行驶时间不得超过60秒

- C、设有前室                  D、消防电梯在首层设有紧急按钮

- 88、消防车和机动泵向建筑物内给消放水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的连接器具叫（ C ）。

- A、室内消防栓      B、供水管      C、水泵接合器     D、消防泵

- 89、消防水池的保护半径一般不宜大于（ A ）米。

- A、150      B、120       C、200        D、100

- 90、消防水池容量超过（ B ）立方米时应分为两个。

- A、600      B、500     C、400       D、450

- 91、室外地上式消防栓一般安装在室外消防给水管网上，主体部分露出地面并涂成红色，目标显著，使用方便，有一个直径为多少毫米和两个直径为多少毫米的拴口。（ B ）。

- A、80，50         B、100，65       C、100，80      D、100，50

- 92、泡沫消防车的泡沫浓度，液罐与水罐相比需要（ D ）。

- A、更大得厚度   B、更大的厚度  C、更高的耐高压要求  D、更高的防腐要求

- 93、（ A ）可用于扑救一般的固体物质火灾以及灭火时的辅助冷却等。

- A、直流水枪      B、喷雾水枪        C、脉冲水枪        D、带架水枪

- 94、（ B ）可用于扑救建筑物室内火灾，还可以用于扑救带电设备火灾、可燃粉尘及部分用品火灾。

- A、直流水枪     B、喷雾水枪      C、多用水枪       D、带架水枪

- 95、（ D ）水流量大、射程远、适合扑救大面积火灾。

- A、直流水枪   B、喷雾水枪   C、多用水枪    D、带架水枪

- 96、正压式空气呼吸器气瓶的最高工作压力是（ C ）Mpa。

- A、20          B、25          C、30          D、35

- 97、防高温手套的耐热温度为（ C ）℃。

- A、800         B、1000        C、450       D、500

- 98、金属堵漏套管可承受压力为（ A ）Mpa。

- A、1.6        B、2           C、1.5       D、3

- 99、电动链锯的用途是（ A ）。

- A、切割各类木质结构    B、切割金属    C、切割玻璃    D、切割混凝土

- 100、挂钩梯的工作高度为（ D ）m。

- A、3       B、3.1       C、4       D、4.1

- 二、多选题

- 1、发生燃烧的必备条件是（ ABC ）。

- A、可燃物     B、助燃物      C、着火源     D、未受抑制的链式反应

- 2、发生燃烧的充分条件是（ ABCD ）。

- A、一定的可燃物浓度  B、一定的氧气含量  C、一定的着火能量  D、相互作用

- 3、气态可燃物的燃烧方式主要有（ AB ）。

- A、扩散燃烧     B、预混燃烧     C、分解燃烧     D、表面燃烧

- 4、下列哪种储罐燃烧可能发生喷溅（ ABC ）。
A、原油      B、重油      C、沥青油     D、汽油

- 5、按燃烧对象分，火灾可分为哪几类（ ABCDE ）。

- A、固体火灾   B、液体火灾  C、气体火灾  D、金属火灾  E、带电火灾

- 6、火灾分为哪几级（ ABCD ）。

- A、特别重大火灾    B、重大火灾    C、较大火灾    D、一般火灾

- 7、固体可燃物的燃烧方式主要有（ ABCD ）。

- A、蒸发燃烧    B、分解燃烧    C、表面燃烧    D、阴燃

- 8、燃烧产物通常指燃烧生成的（ ABC ）等。

- A、气体     B、热量     C、可见烟     D、氧气

- 9、灭火的基本原理可分为（ ABCD ）。

- A、冷却      B、窒息      C、隔离     D、化学抑制

- 10、消防员使用的消防水源有（ ABC ）。

- A、天然水源   B、室内消防栓   C、消防水池   D、人工水源

- 11、室内消防栓系统按用途划分为（ ABC ）。

- A、专用消防栓系统      B、生活消防公用系统

- C、生产消防公用系统    D、生活生产和消防枝状官网共用系统

- 12、干粉火火器主要用于扑救哪些火灾（ ABC ）。

- A、石油及其产品   B、可燃气体   C、含碳物质可燃物   D、精密仪器

- 13、水泵接合器分为（ ABC ）。

- A、地上式水泵接合器     B、地下式水泵接合器

- C、墙壁式水泵接合器     D、通用水泵接合器

- 14、消防控制室一般位于建筑物的哪些部位（ AB ）。

- A、首层    B、地下一层    C、二层    D、地下二层

- 15、火灾应急照明和疏散指示标志的设置位置（ ABCDE ）。

- A、在楼梯间。一般设在墙面或休息平台板下

- B、疏散指示标志灯一般设在距离地面不超过一米的墙上

- C、在厅堂，设在顶棚或墙面上

- D、在走道，设在墙面或顶棚下

- 16、用于人员疏散或消防指战员进行灭火战斗行动的疏散楼梯有（ BCD ）。

- A、敞开楼梯    B、防烟楼梯    C、封闭楼梯   D、室外楼梯

- 17、防护器材按使用场合分为（ AB ）。

- A、常规防护器材   B、特种防护器材   C、灭火防护器材   D、抢险救援防护器材

- 18、（ CD ）用于消防员登高作业的保护。

- A、导向绳    B、 救生绳    C、消防安全带    D、保险钩

- 19、消防员呼吸保护器具分为（ABC）。

- A、过滤式防毒面具    B、空气呼吸器    C、氧气呼吸器    D、过滤式呼吸器

- 20、下面有关空气呼吸器使用注意事项正确的有（ ABCD ）。

- A、救援行动中每瓶气体正常使用时间大约是30-45分钟

- B、不允许将供气阀组件放于水或溶液中清洗，但可以用低于60℃的温水进行清洗

- C、充满的气瓶请勿放在太阳下暴晒

- 21、封闭式防化服的使用范围有（ ABCD ）。

- A、放射性污染现场  B、军事毒剂现场   C、生化组合毒剂现场  D、化学事故现场

- 22、下面有关双气瓶的说法正确的有（ ACD ）。

- A、用于火场浓烟、危险化学泄漏等场所    B、两个气瓶压力可以不同

- C、正常工作时间为60—90分钟        D、由2个4.7升/30兆帕碳纤维气瓶组成

- 23、有毒气体探测仪可以监测的是（ ABCD ）。

- A、可燃气      B、毒气      C、氧气      D、有机挥发性气体

- 24、破拆器械分为（ ABC ）。

- A、手工破拆工具    B、动力破拆工具    C、化学破拆工具    D、液压破拆工具

- 25、液压剪扩两用钳的用途为（ ABC ）。

- A、剪切      B、扩张      C、牵引      D、切割

- 26、下面有关锯齿的操作使用说法正确的有（ ABC ）。

- A、以较小的旋转速度接近破拆对象     B、待确定切割方向后再加速

- C、沿着砂轮片旋转的方向切入         D、切割时可以歪斜

- 27、喷雾水的特点是（ABC）

- A、汽化速度快，窒息作用强

- B、降温速度快，冷却作用强

- C、冲击力小，有乳化作用

- D、冲击力大，乳化作用弱

- 28、消防部队常用的灭火剂（ABCD）

- A、水 B、泡沫 C、干粉 D二氧化碳

- 30、空气泡沫枪按照吸液情况分（CD）式。

- A、主动吸液  B、被动吸液   C、自动吸液   D、非自吸液 E、综合吸液

- 消防员佩戴空气呼吸器可以使用其他呼吸器官免受(ABCD)的伤害。

- A、浓烟   B、毒气   C高温  D、缺氧   E、火焰

- 31、使用灭火器时，应注意以下哪几点(  AC  )。

- A、站在上风方向灭火           B、站在下风方向灭火

- C、对准燃烧点根部喷射         D、对准燃烧点上部喷射

- 32、电器设备引起火灾的原因是( ACD )。

- A、短路       B、用电量小       C、超负荷       D、电线老化

- 33、油锅着火后，最简单的两种灭火方法是(  BC  )。

- A、用水浇   B、把切好的蔬菜倒入锅中    C、直接盖锅盖     D、关掉煤气

- 34、遭遇火险正确脱险方法有下面的哪几条 (  ABCD  )。

- A、用湿毛巾掩住口鼻，从安全通道匍匐前进

- B、披上浸湿的衣物，向安全出口方向逃生

- C、用床单、衣服等自制简易救生绳从楼上小心滑下

- D、身上着火，可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗

- 35、报火警时，应注意以下哪几条(  ABCD  )。

- A、讲清着火的单位或地点     B、讲清火险所处的楼号、楼层

- C、尽可能讲清着火物质       D、讲清报警人的姓名和电话

- 36、灭火组织指挥的原则是   AB   。

- A  统一指挥  B  逐级指挥  C  计划指挥  D  准确迅速  E  属地指挥

- 37、消防头盔用于保护头部、颈部免受（ABCDE）伤害

- A、坠落物冲击穿透  B、热辐射  C、点击  D、火焰  E、侧向挤压

- 38、使用救生抛投器应注意（ABCE）

- A、不准对准人发射  B、将气瓶压力调至工作压力范围

- C、考虑现场风力、风向  D、发射角度不大于30度  E、发射角度不大于50度

- 39、在灭火和抢险救援时，举高消防车主要用于（ABCE）。

- A、营救被困人员     B、喷射灭火剂     C、供应消防器材

- D、照明排烟     E、提供灭火通道

- 40、自燃物质的火灾危险性主要表现在（A B C）。（易）

- A、遇空气自燃性               B、遇湿易燃易爆性

- C、积热自燃性                 D、挥发性

- 41、起重气垫主要用于（ACD）

- A、升举扶正倒翻车辆B、楼层被困下跳逃生

- C、建筑倒塌救人     D、地震后的救灾与营救

- 42、气动破拆工具组主要用于（ABCDE）

- A、凿门  B交通事故救援 C、飞机破拆

- D、混凝土开凿           E、船舱甲板破拆

- 43、救生照明线适用于（ABCD）

- A、浓烟场所      B、无照明场所       C水下作业

- D、有毒及易燃易爆气体环境       E、高温火场

- 44、有毒气体探测仪可以检测（ABCD）

- A、可燃气     B、毒气     C、氧气          D、有机挥发性气体

- 45、热像仪用于黑暗、浓烟条件下（ABCD）

- A、用于观察火源和火势蔓延方向  B、寻找被困人员

- C、监测异常高温和余火          D、观测消防队员所处位置

- 46、水枪阵地的设置原则时（ ABCD ）。

- A、便于观察     B、便于进攻     C、便于转移     D、便于撤离

- 47、下面对着装登车说法正确的有（ ABD ）。

- A、听到命令后，快速着装登车   B、不要越级跨跳楼梯，不得推搡

- C、可以在跑动中着装           D、按照指定位置乘车

- 48、下面有关十五米拉梯说法正确的有（ ABD ）。

- A、铝合金材质              B、攀登不超过四层楼顶和五层窗口的高度

- C、缩合时高度为5米        D、工作高度为15米

- 49、下面有关绝缘手套说法正确的有（ ACD ）。

- A、适用于高电压场所

- B、最高测试电压5000伏，最高使用电压2000伏

- C、具有耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温，抗机械强度

- D、使用前，进行膨胀气密性检查

- 50、下面有关简易防化服说法正确的是( ABCD ）。

- A、适用于短时间轻度污染的场所

- B、可以防止液态化学品喷射污染和粉尘污染

- C、一次性适用，穿着时尽可能不要把皮肤裸露在外面

- D、防刺性能差，在强酸强碱或毒害品场所严禁使用

- 三、判断题

- 1、物质在燃烧时生成的气体、蒸气和固体物质称为燃烧产物。（√）

- 2、烟雾主要是悬浮固体、液体粒子和气体的混合物。（√）

- 3、可燃物的化学组成不同，燃烧供氧条件不同，火焰发出不同颜色。（√）

- 4、在一定温度下，易燃、可燃液体表面上产生的蒸气，当与空气混合后，一遇火源就会发生一闪即灭的燃烧，这种现象叫做闪燃。（√）

- 5、在消防工作中，以闪点高低作为评价液体火灾危险性的依据。（√）

- 6、可燃物质开始持续燃烧所需要的最低温度叫燃点。（√）

- 7、物质本身自燃和受热自燃，本质一样，只是热的来源不同，两者可以统称为自燃。（√）

- 8、爆炸是物质从一种状态迅速转变成另一状态，并在瞬间放出大量热能，同时产生声响的现象。（√）

- 9、按爆炸物质在爆炸过程中的变化，可分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸。（√）

- 10、可燃气体和液体蒸气与空气的混合物，遇着火源能够发生爆炸的最低浓度叫做爆炸浓度下限。（√）

- 11、液体的爆炸温度下限即为液体的闪点。（√）

- 12、粉尘爆炸就是悬浮的可燃粉尘触及明火或电火花等火源时发生的爆炸现象。（√）

- 13、扑救粉尘火灾时，不能用冲击力的灭火剂灭火。（√）

- 14、凡在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害，都称为火灾。（√）

- 15、发生火灾时，使用防烟、排烟等强制对流设施就能抑制烟气扩散和自然对流。（√）

- 16、液体受高热后，受热部分因体积增大，比重减小而上升，温度较低，比重较大的部分则下降，通过这种运动进行热传递。（√）

- 17、爆炸品系指外界作用下，能发生剧烈化学反应，瞬间产生大量气体和热量，导致周围压力急剧上升，发生爆炸，从而对周围环境造成破坏的物品。（√）

- 18、凡遇火受热，撞击或与氧化性性物质接触能着火的物质统称为燃烧物质。（√）

- 19、遇水燃烧物质的类别多，遇水生成的可燃气体不同，其危险也有所不同。（√）

- 20、遇水燃烧物质的危险性主要有遇水或遇酸燃烧性、自燃性、爆炸性、扩散性、带电性。（×）

- 21、自燃物品是指自燃低，在空气中易于发生氧化反应，放出热量，而自行燃烧的物品。（√）

- 22、遇水燃烧物质着火时，通常不能用水及泡沫灭火剂扑救。（√）

- 23、责任区消防水源图。主要反映人工水源和天然水源的分布、详细位置和储量，消火栓的 地下管网形状、直径、流量和分段压力等。（√）

- 消防水源通常分为人工水源和天然水源两大类。（√）

- 24、室外消防栓是重要的消防给水设施。根据其设置方式分为地上式和地下式两种。（√）

- 25、消防部队的执勤力量不得用于灭火、训练、抢险救援以外的其它方面。特殊26、情况必须运用时，要报请上级批准。（√）

- 27、灭火时搬离可燃物的方法是隔离法。（×）

- 29、灭火时用干粉灭火的方法是化学抑制法。（×）

- 30、避火服的防火温度不低于833℃。（×）

- 31、正压式空气呼吸器的最高工作压力（兆帕）为30。（×）

- 32、移动式供气源在不中断供气的情况下，允许每次更换2个空瓶。（×）

- 33、高压、中压、低压泵的流量是一样的。（√）

- 34、消防指挥中心受理火警后，分别通知有关中队，为集中接警。（√）

- 35、液化气泄漏现场气体扩散已达到一定范围，点燃很可能造成大能量爆燃，产生巨大冲击波，危及气体储罐，造成难以预料后果的，禁止采取点燃措施。（√）

- 36、液化石油气泄漏事故处置，消防车要选择上风方向的入口、通道、停靠在上风方向的适当位置，使用上风方向的水源，在扩散区上风、侧上风方向选择进攻路线接近扩散区，并设立水枪阵地和现场指挥位置。（√）

- 37、担任控制和进攻的水枪，应以直流水枪为主。（√）

- 38、气态可燃物火焰由焰心、内焰和外焰组成，而液态可燃物火焰则不同，它是由内焰和外焰组成，没有焰心。（×）

- 39、在一定温度下，易燃、可燃液体表面上产生的蒸气，当与空气混合后，一遇火源就会发生一闪即灭的燃烧，这种现象叫做闪燃。（√）

- 40、可燃物质开始持续燃烧所需要的温度叫燃点。（×）

- 41、任何物体（气体、液体、固体）都能把热量以电磁波的形式辐射出去，但不能同时吸收别的物体辐射出来的热能。（×）

- 42、回燃本质上是烟气中的可燃组分再次燃烧的结果。（√）

- 43、凡在时间和空间上失去控制的燃烧都称为火灾。（×）

- 44、消防部队除承担灭火任务外，在发生建筑物倒塌、化学危险物品泄漏等各种灾害时要实施抢险救援。（√）

- 45、重质油品具有“热波特性”和一定的含水率，燃烧时易出现沸溢、喷溅现象。（√）

- 46、在扑救露天堆场火灾中，不应轻易登垛，注意堆垛坍塌，防止人员伤亡。（√）

- 47、遇水燃烧物质及轻金属火灾，应用干粉、干沙土、水泥及特殊灭火剂覆盖灭火。（√）

- 48、地下车库火灾内攻时，消防车不能直接开到地下车库。（√）

- 49、对小型地下车库火灾，可采取罐注高倍数泡沫或迅速封堵出入口窒息灭火。（√）

- 50、化工火灾应充分利用水喷淋和泡沫、干粉、蒸气，1211等固定灭火设施冷却着火装置，消灭火灾。（√）